在线监测系统改造技术参数

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质自动采样器 | 台 | 1 | 1. 具有有效的环境认证产品证书 2. 240×128图形化大屏幕液晶显示屏，全部中文菜单操作； 3. 支持等比例采样、定时采样、定流量采样、超标报警采样、手动采样、远程控制等比例采样、远程控制定时采样、远程控制定流量采样、远程控制实时采样； 4. 支持同一采样方式的混合采样、支持不同采样方式的混合采样； 5. 实时显示24瓶的采样量、采样方式、采样时间； 6. 管存量校准、采样量校准功能； 7. 每次采样结束自动排空管路； 8. 具有冷藏功能、低温储存样品； 9. 内置日历时钟； 10. 参数设置密码保护； 11. 流量计功能； 12. 流量信号以及原始4－20毫安信号查询； 13.采样头位置以及目标查询； 14. 符合《水质自动采样器技术要求与检测规范》HJ/T372。 |
| 2 | pH、水温二合一自动分析仪 | 台 | 1 | 满足HJ/T 96的技术要求 |
| 3 | 温度、湿度、气压三合一检测设备 | 台 | 1 | 温度-20~50摄氏度 湿度0~99%RH 气压30~125kPa |
| 4 | COD在线监测仪及数采仪拆除并重新安装调试 | 项 | 1 | 根据医院及现场要求重新安装 |