高流量呼吸湿化治疗仪技术参数

- 温度控制范围: 31℃～37℃；温度调节至少包括三个档次。

- 一体化加温湿化器，湿度输出范围：32～44mg/L。

- 一体化流量调节，范围：2～70L/min。

- 流量、温度、氧浓度及工作状态可进行调节。

- 一体化实时氧浓度监测，无氧电池消耗，空/氧混合的氧浓度范围：21%～100%。

- 呼吸管路性能：配套管路带有加热导丝。

- 呼吸管路性能：配套管路带有加热导丝。

- 大、中、小叁种尺寸成人液态硅胶鼻塞；气管插管/气管切开套管接头

- 机器带有高密度过滤棉，避免交叉感染。

- 具有以下各种报警功能提示：管道报警、氧压报警、堵塞报警、温度报警、掉电报警、环境温度过低提示、氧浓度未达预值提示、流量未达预值提示。

- 符合国家三包规定的性能故障，提供免费维修。如需返厂维修，可提供备用机。

12、质保两年。